UNIVERZITET CRNE GORE

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET PODGORICA

# Hardverska implementacija perceptrona za dinamičko predviđanje grananja u procesorima

Specijalistički rad

Mentor:                                                                                                         Kandidat:

Prof. dr Milutin Radonjić                                                   	Savo Pejović 23/17

Podgorica, mart 2019. godine

Univerzitet Crne Gore

Elektrotehnički fakultet Podgorica

Akademske specijalističke studije na smjeru Elektronika

Broj

Podgorica,                       2019. godine

Kandidat: Savo Pejović

Broj indeksa: 23/17

Naziv rada:

Hardverska implementacija perceptrona 
za dinamičko predviđanje grananja u procesorima

Datum izdavanja rada:                                        Datum predaje rada:

Mentor:                                                                  Kandidat:

Prof. dr Milutin Radonjić                                      Savo Pejović

Izjava o samostalnom radu:

Izjavljujem da sam ovaj specijalistički rad uradio samostalno, uz pomoć mentora i navedene literature.

Kandidat:

Savo Pejović

Rad odbranjen dana                                         2019. godine, pred komisijom u sastavu:

1.                                            (Predsjednik komisije)

2.                                            (Mentor)

3.                                             (Član)

sa ocjenom             (                        )

Sadržaj

1	Uvod	5

2	Funkcija predviđanja	7

3	Kola za predviđanje grananja	9

3.1	Osnove predviđanja	9

3.2	Arhitektura klasičnih kola za predviđanje	10

3.2.1	Različitost hardverskog dizajna u odnosu na perceptron.	10

4	Perceptron za predviđanje grananja	11

4.1	Perceptron kao klasifikator	11

4.1.1	Sposobnosti perceptrona.	11

4.2	Predviđanje grananja	12

4.2.1	Ključna razlika u odnosu na klasične predviđače	13

5	Hardverska implementacija	15

5.1	Glavne komponente predviđača	15

5.1.1	Tabela perceptrona.	15

5.1.2	GHR blok.	16

5.1.3	Konduktor aktivnih grana.	16

5.1.4	Kolo za ažuriranje težina.	16

5.1.5	Generator predikcije	17

5.2	Princip rada predviđača	19

5.2.1	Generisanje predikcije.	20

5.2.2	Ažuriranje težina	21

5.2.3	Ažuriranje GHR-a bloka	21

6	Eksperimentalni rezultati	22

6.1	Rezultati sinteze	22

6.2	Tačnosti različitih konfiguracija	23

7	Ideje za poboljšavanja predviđača	26

7.1	Komentar na linearnu razdvojivost vektorskog prostora grananja	26

8	Zaključak	27

Literatura	28

# Uvod

Grananje je uslovan transfer kontrole izvršavanja programa sa jednog na drugi dio programa. Konkretno, to predstavlja mijenjanje lokacije u memoriji na koju pokazuje programski brojač (eng. Program Counter – PC), a da nije implicitna promjena za četiri (32-bitni procesor) ili osam (64-bitni) bajta unaprijed. Kako je ovaj transfer uslovan (za razliku od skokova), u modernim procesorima koji učitavaju instrukcije programa prije nego što je poznata ispunjenost uslova, koriste se predviđači grananja, koji predviđaju ispunjenost uslova, tj. predviđaju grananje.

Perceptron (algoritam) je najjednostavnija neuralna mreža i zbog vremensko, prostornih zahtjeva procesora, možda i jedina koja se može implementirati za predviđanje grananja. U ovom radu je predstavljena jedna implementacija perceptronskog predviđača grananja, njegove karakteristike, kao što su: veličina globalnog registra istorije (eng. Global History Register GHR), brzina, veličina kola  i tačnost (kad je veća a kad manja). Ovaj rad usko prati uputstva za dizajn predstavljena u radu od Himenesa i Lina o dinamičkom predviđanju grananja sa perceptronom [1].

Predstavljeno kolo je dizajnirano sa ciljem implementacije u procesoru, tj. da radi u sklopu procesorske protočne obrade (pipeline-a). Veličina kola (tj. glavnog memorijskog elementa u njemu) je 4MB, i dizajn je lako prilagoditi za druge veličine. Kontrolna logika procesora, npr. odbacivanje instrukcije (NOP instrukcija), je ostavljena za implementiranje van ovog kola.

Predviđačko kolo nema definisanu posebnu logiku za superskalarne procesore [2, p. 182], i nije dizajnirano da podrži višenitnu obradu. Efekti uticaja višenitne obrade, tj. promjene konteksta koji nastaje kao posljedica, su više objašnjeni u radu Himeneza i Lina [1].

Glavni dio kola i samog algoritma perceptrona, koji bi trebao da ukaže na njegovu kompleksnost, jeste računanje zbira velikog broja operanada, koji su male veličine, oko 1B. Ovo je najveći razlog kašnjenja signala u ovom kolu i Himenez, jedan od autora originalnog rada [1], je u kasnijem radu [3] predstavio šemu koja u mnogome poboljšava performanse. U ovom radu je sabiranje odrađeno preko Valasovog stabla 3-2 carry-save sabirača.

Perceptronski predviđač grananja, prikazan u ovom radu, dizajniran je u Verilogu, simulacije su izvršene u Xilinx XST simulatoru, a sinteza je rađena za „Virtex-7 VC707 Evaluation Platform“ platformu.

Rad je organizovan na sljedeći način. U poglavlju 2 su objašnjeni razlozi postojanja kola za predviđanje grananja. Zatim je u poglavlju 3, dat kratak osvrt na klasične načine njihove implementacije, kao što je predviđač sa dva nivoa [4]. Opis algoritma perceptrona je dat u poglavlju 4. Objašnjeno je kako se on može koristiti kao predviđač grananja i koje su njegove razlike u odnosu na klasične šeme. U poglavljima 5 i 6 se akcenat dat  na hardversku implementaciju, opis rada kola i njegove vremensko prostorne karakteristike. Na kraju rada napravljen je osvrt na rezultate mjerenja tačnosti predviđanja ovog predviđača, i na ideje za njegovo unapređenje.

# Funkcija predviđanja

Savremeni procesori ostvaruju brzinu izvršavanja jedne operacije za manje od pola nanosekunde koristeći, prije svega, tehniku pipeline-ovanja. U pipeline-ovanom procesoru koji uzima jednu po jednu instrukciju, izvršavanje je podijeljeno na nekoliko sekvencijalnih faza, i za vrijeme jednog ciklusa se izvršava onoliko operacija koliko ima i faza, svaka operacija u određenoj „fazi“ svog izvršavanja. Osnovne faze izvršavanja su: dohvatanje instrukcije (eng. Instruction Fetch – IF), dekodiranje instrukcije (eng. Instruction Decode – ID), izvršavanje (eng. Execution – EX), pristup memoriji (eng. Memory Access – MA), upis u registre (eng. Writeback – WB) [2, pp. C4 - C5]. Na kraju svake od faza su registri za svaki od signala koji su potrebni za sledeću fazu. Registri služe kao kontrolni punktovi koji propuštaju signale uzrokovane određenom instrukcijom tek nakon što je procesor obavio sve što je bilo potrebno u prethodnoj fazi. Naravno, postoji samo jedan signal takta koji okida registre, čija perioda je određena najsporijom fazom.

Jedan od načina da se izvrši optimizacija rada pipeline-ovanog procesora jeste korišćenje predviđanja grananja, tj. koju granu koda će trenutno dohvaćena, uslovna naredba (instrukcija) uzeti. Jednostavni primjeri grananja su dati u nastavku.

Primjer iz C jezika:

if (a >= 3)

b++;

else

b—-;

Primjer iz MIPS asemblerskog jezika:

beq $s1, $s2, L1		 pođi na liniju L1 ako su registri $s1 i $s2 jednaki, inače pođi na sledeću liniju

Kako bi zaustavljanje učitavanja (dohvaćanja) novih instrukcija, dok se ne dobije razrješenje uslova u EX fazi, unijelo kašnjenje, koristi se spekulativno izvršavanje. To znači da se učitavaju instrukcije određene grane koda, i ako se desi da je uzeta pogrešna grana, te instrukcije se odbacuju. Kako bi se što manje vremena gubilo na obradu instrukcija koje će biti odbačene, prave se kola za predviđanje. Ovaj problem je mnogo izraženiji u superskalarnim procesorima [2, p. 182]. Moderni procesori, od kojih neki imaju i preko 20 faza [5], imaju sve veću potrebu za efektivnim predviđačem.

Današnja kola za predviđanje imaju tačnost od iznad 99% [2, p. 185]. Ova kola predviđaju dinamički, jer rade u realnom vremenu, za razliku od statičkog predviđanja koje radi kompajler. Dinamičko predviđanje ima veću tačnost.

Kako bi se predvidio ishod grananja, mora se znati svrha grananja. Neki od razloga njihovog korišćenja su:

- Parametrizacija koda, koja olakšava programiranje, rezultuje izvršavanjem različitih blokova koda čije ponašanje je uslovljeno određenim parametrima. Ako se vrijednost istog parametar provjerava u različitim blokovima, ishod jedne provjere služi za predviđanje drugih provjera.

- Grananje prouzrokovano podacima sa I/O uređaja, kao što su: korisnički unos, poruke iz drugih sistema, itd.

- Sva ostala grananja korišćena u realizaciji modela rada programa, bio on matematički ili neki proizvoljni.

Prvi tip grananja je najlakši za predviđanje, dok su druga dva, sem u nekim specijalnim slučajevima, prekomplikovana za kola za predviđanje.

# Kola za predviđanje grananja

Za bilo koju procesorsku komponentu bitna je brzina i veličina, a za predviđanje, tačnost. U radu Himenesa i Lina [1] predstavljeni su rezultati eksperimenata mjerenja tačnosti perceptrona za predviđanje u odnosu na različite parametre koji utiču na njegovu veličinu, i poredi se njegova tačnost sa tačnostima drugih poznatijih kola.

Ovaj rad se predstavlja dizajn jednog ovakvog kola, u svojoj najosnovnijoj verziji, kako bi se predočili izazovi njegove implementacije, a takođe se pravi i osvrt na matematičku pozadinu ovog načina predviđanja, koja služi da bi se našli načini unaprjeđenja ovog kola.

## Osnove predviđanja

Sposobnost predviđanja grananja proističe iz praćenja ponašanja pojedinačnih instrukcija grananja. Procesorovo razumijevanje koda koji se izvršava je obično ograničeno na nivou jedne instrukcije. Tek sa uvođenjem kola za predviđanje, on počinje da prati ponašanje koda i pravi svojevrsnu optimizaciju svog rada (predviđanje grananja, itd.). U jednom trenutku u procesoru će se riješiti pitanje grananja (da li je ispunjen uslov ili ne) i tada će nastupiti korekcija učitanih instrukcija, ako je potrebna. Ta informacija o rezultatu grananja se čuva i koristi u predviđanju grananja ove ili drugih grana kada se učitaju.

Najprostiji metod predviđanja grananja bi bilo korišćenje posljednjeg rezultata tog grananja: uzeto (eng. Taken – T) ili neuzeto (eng. Not Taken – NT) grananje. Petlje (for, while…) brzo bi počele da se predviđaju uspješno, sve tako dok je ispunjen uslov ponavljanja petlje. Ovo je zato što bi naš bit na prvoj iteraciji dobio vrijednost 1 (grana uzeta), i sa njim bi se predviđao ishod svake sljedeće provjere uslova petlje, i predviđao bi se tačno sve dok se petlja ne završi (posljednja provjera bi bila netačna kako grana nije uzeta). Malo bolji metod je korišćenje 2 bita koja enkodiraju 4 stanja za praćenje prethodnih rezultata grananja. Sa 4 stanja: „jako neuzeto”, „slabo neuzeto”, „slabo uzeto” i „jako uzeto”, dobija se predviđanje otpornije na izuzetke. Tako i nakon izlaženja iz petlje (neuzete grane), na sljedećem nailasku na tu instrukciju i dalje će se predvidjeti uzimanje te grane. Ovaj dvobitni „brojač“ [4] (predviđač) je često prisutan u kolima za predviđanje, npr.: bi-mode [6] i g-share [2, p. 186] kolima. U radu Himeneza i Lina [1] vrše se poređenja perceptrona sa ovim kolima.

## Arhitektura klasičnih kola za predviđanje

Arhitektura koja se često javlja u kolima za predviđanje koristi brzinu učenja i malu prostornu zahtjevnost dvobitnog predviđača,  i relativno brzo generisanje predikcije. Ova arhitektura je predstavljena prilagodljivim lokalnim predviđačem sa dva nivoa [4] (eng. two-level Pattern History Table). Njegove komponente su:

- Globalni registar istorije (GHR), realizovan kao pomjerački registar.

- Tabele sa dvobitnim predviđačima indeksovane GHR-om

Način rada ovih predviđača je:

- Kada se detektuje da je tekuća instrukcija zapravo instrukcija grananja nađe se tabela koja odgovara vrijednosti trenutnog programskog brojača (PC-Program Counter), i onda se u toj tabeli nađe red sa dvobitnim brojačem, indeksovan trenutnim GHR-om, i pročita se njegovo stanje, što nam daje predikciju.

- U GHR se upisuje tačan ishod grananja, nakon što postane poznat.

- Dvobitni sabirač, koji je poslužio za dobijanje predikcije, se ažurira u zavisnosti od tačnog ishoda grananja. Na slici 1. je demonstriran mogući rad jednog dvobitnog sabirača, koji je zapravo FSM.

Slika 1. Prikaz mogućeg rada dvobitnog sabirača

Komponenta koja služi za praćenje ponašanja koda je GHR, a u nekim šemama se koristi više od jednog. Prednost korišćenja rezultata grananja je taj što, na malom prostoru, može da se čuva informacija o dotadašnjem ponašanju koda. Iinstrukcije grananja su tu da provjere koji uslovi su ispunjeni i kakvo je trenutno stanje aplikacije. Takve informacije mogu služiti i za predviđanje.

### Različitost hardverskog dizajna u odnosu na perceptron.

Vremenska složenost za kola klasičnih predviđača je minimalna. Sve što je potrebno je da se nađe odgovarajući red iz tabele, ili više tabela, i da se pročita njegova vrijednost. Za razliku od ovoga, dobijanje predikcije u perceptronskom predviđaču podrazumijeva sabiranje onog broja operanada koliko ima i vrijednosti u GHR-u (kao što će se vidjeti u nastavku). Ovo je najveća mana perceptrona koji se, kao i sva kompleksna kola, teško uklapa u moderni dizajn procesora gdje se, u većini slučajeva, preferiraju jednostavne instrukcije, brze za izvršavanje.

# Perceptron za predviđanje grananja

## Perceptron kao klasifikator

Perceptron je jedan od algoritama za binarnu klasifikaciju. Klasifikacija je zadatak označavanja određenog skupa odlika (osobina, karakteristika), tj. ulaznog vektora odlika, sa nekom klasom iz predodređenog, ograničenog, skupa klasa. Binarna klasifikacija je kada postoje dvije klase na izboru. Perceptron radi tako što pomnoži svaku od vrijednosti određene odlike sa njenom težinom i klasifikuje ulazni vektor na jedan način ako je rezultat veći od 0, a na drugi ako je manji od 0.

| y=w0+ i=1nxi*wi | Formula 1. |
| --- | --- |

Formula 1. daje način računanja izlaza perceptrona, čiji znak određuje klasu, tj. ishod klasifikacije.

Ovdje je ukupno n ulaznih odlika (vektor dužine n), xi je vrijednost odlike i, a wi je njena težina. Takođe, uključena je i vrijednost sklonosti vektora da bude klasifikovan na odgovarajući način, w0. Na osnovu stvarne klasifikacije, koja bi bila u slučaju grananja, pravi rezultat grananja, povećava se ili smanjuje težina odlike u zavisnosti da li je ona imala pozitivnu korelaciju sa stvarnom klasom (isti znak) ili negativnu (različiti znakovi).

Hardverski način realizacije ovog algoritma je dat u poglavlju 5.

### Sposobnosti perceptrona.

Glavni element perceptrona je linearna funkcija koja sabira rezultate množenja vrijednosti odlika i njihovih težina, i kao linearna funkcija koja kada se izjednači sa 0 dobija se linearni prostor dimenzije n-1, koji predstavlja predviđenu granicu klasa. Ovo govori, mada je i očigledno iz same (ne)jednakosti, da perceptron razdvaja samo linearni razdvojiv prostor i da jedino u toj situaciji ima tačnost predviđanja od 100% (nakon dovoljno učenja). U ostalim slučajevima, tačnost će mu biti veća što je prostor više linearno razdvojiviji. Na slici 2 imamo primjer linearno razdvojivog prostora.

Slika 2. Linearno razdvojiv  prostor.
 Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Perceptron_cant_choose.svg

U radu Himenesa i Lina [1] predstavljen je uticaj ove razdvojenosti na performanse perceptronskog predviđača. U poglavlju 7.1 se diskutuje kako iskoristiti ovaj potencijal za predviđanje.

## Predviđanje grananja

Za korišćenje perceptrona u predviđanju potrebni su GHR i tabela, koja sadrži težine, za svaku od memorijskih lokacija određenih uzetim brojem bita iz PC-a. Različite težine (tj. različiti perceptroni) u odnosu na vrijednost PC-a se koriste kako bi lokalizovali predviđanje, tj. da bi različitim granama dali različite modele ponašanja, a ne da sve dijele isti. Lokalizacija se koristi i u drugim šemama za predviđanje.

Proces predviđanja je slijedeći:

- Detektuje se da je pročitana instrukcija grananja (dobijeno iz operacionog koda (OPCODE)).

- Na osnovu vrijednosti PC-a te instrukcije nađu se odgovarajuće težine.

- Te težine se pomnože sa bitovima iz GHR (skalarni proizvod), kao u formuli 1., i dobije se y, na osnovu čijeg znaka se dobija predikcija: pozitivno y je za T a negativno za NT.

- Izračunata predikcija se upiše u GHR, a kad se dobije i tačan ishod, onda se on postavi umjesto izračunate predikcije.

- Nakon dobijanja tačnog ishoda, dolazi do „učenja“, tj. promjene težina tako da se pojača veza između ishoda prethodnih grana u GHR-u i trenutno dobijenog ishoda .

Princip učenja je taj da se svaka težina pomjeri u onom smjeru da bi dati bit GHR-a, tj. da li je ta prethodna grana T ili NT, više odgovarao tačnom ishodu. U ovom slučaju, da y formule 1. bude što veće od 0 ako je ishod T, ili što manje ako je ishod NT. Tako da se težine mijenjaju po formuli 2.

wi=wi+signy*xi,         xi∊{-1, 1}                              Formula 2.

Dugim riječima, ako su ishod grane koju smo upravo predvidjeli i ishod prethodne grane, zapisan u GHR-u, isti, onda se težina povećava za 1, u suprotnom se smanjuje za 1. Što je veća apsolutna vrijednost težine, to znači da ta grana iz GHR-a ima veći uticaj na trenutnu granu, a ako je bliža 0 znači da je nebitna na ishod grananja. I perceptronski i klasični predviđači troše dosta memorije prateći ponašanja grana nebitnih za ishod trenutne instrukcije grananja.

### Ključna razlika u odnosu na klasične predviđače

Klasični predviđači prave predikcije, za dato grananje, na osnovu informacija o ponašanju tog grananja u prošlosti pri istom GHR-u kao trenutnom. To jeste, kako se grana ponašala prije, kada su sve prethodne grane imale isti ishod kao i sada. Za razliku od toga, perceptronski predviđač koristi informacije o ponašanju grane za bilo koje stanje GHR-a, pa ishodi grananja u trenutnom GHR-u možda nisu ishodi onih istih grananja čiji su ishodi bili u GHR-u kada se prošli put naišlo na trenutnu instrukciju grananja. Primjer upisa različitih grananja u GHR je dat na slici 3.

Iz primjera se vidi da  kada perceptronski predviđač počne da predviđa ishod grananja 3, „if (uslov3)“, neće znati razliku između ishoda grananja 1 i grananja 1_1 (jer se ishodi oba mogu naći na poziciji 2), i tako u procesu učenja veza između ishoda grananja 3 i ovih grananja neće biti tačno izračunata.

Znači, ključna razlika je ta što klasične šeme predviđaju na osnovu ishoda istih pređašnjih grana, a perceptron na osnovu ishoda bilo kojih pređašnjih grananja. Iako ovo jeste mana perceptronskog predviđača, u klasičnim šemama se isto može desiti da bitovi u GHR ne odgovaraju istim granama, ponajviše zbog toga što im je GHR dosta manji nego li kod perceptronskog, npr. kada su sve grane iz GHR-a unutar blokova različitih grana van GHR-a.

GHR dužine 6 bita

| T | NT | ? | ? | ? | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

if (uslov1) {	-----	ishod NT

uradi nešto1

if (uslov1_1)

uradi nešto1_1

}

…

if (uslov2) 	-----	ishod T

…

if (uslov3) {}

Isti blok koda, moguća situacija kasnije:

GHR dužine 6 bita

| T | T | T | ? | ? | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

if (uslov1) {		ishod T

uradi nešto1

if (uslov1_1)	ishod T

uradi nešto1_1

}

…

if (uslov2)		ishod T

…

if (uslov3) {}

Slika 3. Ponašanje GHR-a pri različitim ishodima grananja istih uslovnih instrukcija

# Hardverska implementacija

Eksperimentalni rezultati, u poglavlju 6, će dati više informacija o vremenskoj i prostornoj kompleksnosti perceptronskog predviđača i kakav uticaj imaju pojedine hardverske optimizacije na tačnost. Implementacija je urađena u Verilogu, i dizajn je relativno lako konfigurabilan za različite parametre perceptrona. Implementirani perceptron je veličine 4MB, jer koristi 63-bitni GHR (i još jedan bit za sklonost) i uzima 16 bitova PC-a. Broj bitova za svaku težinu je osam (1B). Takođe pretpostavljena je arhitektura IF | ID | EX | …, pa dva ciklusa prođu od predikcije do dobijanja pravog rezultata. I na kraju, pretpostavljeno je da instrukcije se učitavaju na početku ciklusa u kojem se i predviđaju.

## Glavne komponente predviđača

Cjelokupno kolo je prikazano na slici 4, a komponente koje ga čine su:

- Tabela perceptrona

- GHR blok

- Konduktor aktivnih grana

- Kolo za ažuriranje težina

- Generator predikcije

Ispod su data detaljnija objašnjenja rada komponenti, a zatim i kola u cjelini.

### Tabela perceptrona.

Memorija u kojoj se čuvaju perceptrone (tj. težine) za svaku od lokacija određenih PC-om se zove tabela perceptrona definisana kao:

reg [NODES_NUM * WEIGHT_WIDTH - 1:0] mem [0:65535];

gdje je 216=65535, WEIGHT_WIDTH = 8, NODES_NUM = 64

Slika 4. Dijagram predviđača

### GHR blok.

GHR blok sadrži logiku za praćenje grananja. Sastoji se od pomjeračkog registra dužine NODES_NUM + 2, u našem slučaju 66, gdje prvih 63 bita, tj. bitovi [65:3], za računanje predikcije, a zadnjih 63 za ažuriranje težina (učenje). Takođe posjeduje logiku za upis tačnog ishoda nakon što isti postane dostupan. MSB ovog registra je poslednji ishod grananja (ili predikcija ako nije još pristigao tačan ishod).

### Konduktor aktivnih grana.

Konduktor aktivnih grana je kolo koje registruje da li je učitana instrukcija grananja, i upisuje vrijednost koju PC ima u vrijeme izvršavanja te instrukcije, zajedno sa težinama učitanim iz memorije za tu PC vrijednost u posebne tabele. Ovo radi bez obzira na tip instrukcije, jer tip instrukcije nije poznat na početku ciklusa. Takođe, ima i tabelu sa indikatorima da li su učitane težine dostigle svoje ekstremne vrijednosti, tj. -128 ili 127 za osmobitne težine.

### Kolo za ažuriranje težina.

Koristeći podatke dobijene iz konduktora i tačan ishod grananja dobijen iz EX faze, težine se inkrementiraju, dekrementiraju ili ostaju iste. Nakon provjere da li se težina može mijenjati, dovodi se na potpuni sabirač koji radi inkrementiranje/dekrementiranje. On je realizovan tako što mu je jedan operand data težina koja se ažurira, a drugi operand i carry-in su takvi da su ekvivalentni  jedinici ako treba izvršiti inkrementiranje, a dvojnom komplementu jedinice (-1) ako treba izvršiti dekrementiranje:

… + (one ^ {{WEIGHT_WIDTH}{(buffered_outcome ^ GHR[node_idx])}}) + (buffered_outcome ^ GHR[node_idx])

gdje je one = 8’b1;

### Generator predikcije

Generator predikcije sadrži logiku za mijenjanje znaka operanda (negaciju), tj. traženje dvojnog komplementa osmobitnog broja i za sabiranje operanada. Dakle, za svaki NT ishod iz GHR-a se invertuju težine, i zatim se sve dovedu na sabirač.

Mijenjanje znaka podrazumijeva invertovanje svakog bita, tj. XOR-ovanje sa 1, i inkrementiranje za 1, ali kako bi izbjegli vrijeme kašnjenja signala koje je neophodno za sabiranje dva osmobitna broja (operanda i jedinice), kao hardverska optimizacija, urađeno je, samo, invertovanje bita. Ovime se cijela kompleksnost mijenjanja znakova operanada svela na kašnjenje jedne XOR (ili XNOR) kapije. Ovako su ovi perceptroni malo pristrasni da predviđaju da je grana NT, zato što su invertovane težine (tamo gdje je NT ishod u GHR-u)  manje za 1 nego što bi bile da odrađeno puna negacija. U najgorem slučaju, na 63 bitnom GHR-u, y će biti umanjeno za 63 (kada je svaki ishod grananja NT ). Uticaj ove optimizacije je dat u poglavlju o optimizacijama 6.2. Za sabiranje se koristi Valasovo stablo 3-2 carry-save sabirača. Ideja za optimizaciju i sabirač dolazi iz Nikl Redijevog videa o perceptronskom predviđaču [7].

#### Valasovo stablo 3-2 carry-save sabirača.

Za sabiranja više od tri operanda, u ovom slučaju 64 osmobitna broja, koriste se carry-save sabirači. Korišćeni sabirač podsjeća na Valasov množitelj [8], odakle dobija i ime. Sabirač ima povoljniju i vremensku i prostornu zahtjevnost nego li množitelj.

Na slici 5 je prikazan rad jednog Valasovog množitelja dva operanda dužine osam bita. Svaki od redova je parcijalni proizvod dobijen množenjem, tj. AND-ovanjem, jednog operanda sa jednim bitom drugog, gdje svaki sledeći red uzima sledeći važniji bit (od LSB do MSB). Znajući da se iz ovog algoritma lako može dobiti sabirač, posmatrajmo njegov rad:

Faza 4

Faza 3

Faza 2

Faza 1

Slika 5. Valasov sabirač
Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wallace_tree_8x8.svg

- Broj redova koji se razmatra je onaj maksimalni broj redova koji je djeljiv sa tri (primjer sa slike iz faze 1: šest redova). Odabrani redovi se dijele u paralelne horizontalne nivoe širine tri bita (npr. prva tri reda).

- Iz ovih nivoa se uzimaju vertikalne grupe, najveće moguće širine.

- Elementi ovih grupa se dovedu na ulaze potpunih sabirača, polusabirača ili sa se propuste, ako je broj elemenata tri, dva ili jedan, respektivno.

- Rezultat sabiranja elemenata pojedinačnih grupa se postavlja u prvi red , a ostaci u drugi red, pomjeren ulijevo za jedan u odnosu na red sa rezultatima. Dakle od tri reda, jednog nivoa, dobijaju se dva.

- Zatim počinje nova faza, od koraka 1, sve dok na kraju se ne dobiju samo dva reda.

I na kraju se saberu dva broja carry-lookahead ili ripple-carry sabiračem.

Valasovo stablo 3-2 carry-save sabirača za m operanada dužine n bita se dobija tako što se svaki operand stavi u svoj red (na mjesto parcijalnih proizvoda), i na početku su svi redovi poravnati udesno.

Kompleksnosti [9] ovog sabirača (i množitelja) su:

- Broj nivoa je O(log n)

- Vremenska kompleksnost faze je O(log1)

- Vremenski zahtjev finalnog sabiranja je O(logn) (za ripple-carry)

Kako se sabiranja u svim grupama, u svim nivoima, završavaju za vrijeme propagacionog kašnjenja jednog potpunog sabirača, cijeli proces sabiranja nije mnogo sporiji od sabiranja dva broja, mada je mnogo zahtijevniji prostorno. Ukupno kašnjenje, cijelog sabirača, jednako je propagacionom kašnjenju jednog potpunog sabirača:

tpdukupno=tpdpotpuni sabirač*brojfaza+tpd(p-bitni sabirač)

gdje je p dužina dva poslednja operanda.

U radu je korišćen obični ripple-carry sabirač za posljednje sabiranje, mada bi bilo bolje da se koristi carry-lookahead sabirač, kako je brzina veliki problem cjelokupnog predviđača.

## Princip rada predviđača

Glavni logički modul u verilogu je definisan kao:

module perceptron_predictor(

output wire prediction,

input [PC_INDEX_BITS-1:0] perceptron_read_address,

input outcome,

input start,

input clk

);

Cijelo kolo jedan izlaz prediction, tj. predikciju ishoda grane. Od ulaza ima:

- bitove PC-a, perceptron_read_address, koji daju adresu instrukcije.

- outcome, signal koji predstavlja tačan ishod grananja dobijen iz EX faze.

- start, signal koji signalizira da li je trenutna instrukcija instrukcija grananja.

- clk, signal takta.

Kako se instrukcija učitava na početku taktnog intervala, predviđač konstantno generiše predikcije, ali logika PC-a (logika van ovog kola) će je iskoristiti u zavisnosti od vrijednosti start signala. Ovo kolo koristi start signal da bi, koristeći pomjerački registar, znalo kada je vrijeme za ažuriranje težina. Implementacija registra je prikazana ispod:

always @(posedge clk) begin

q1 <= start;

q2 <= q1;

q3 <= q2;

end

assign update = q2;

assign we = q3;

Iz prikazanog koda se vidi da će signal update dobiti vrijednost start signala od prije dva taktna intervala, što signalizira da li je vrijeme za ažuriranje. Ako update ima vrijednost 1, u sledećem taktnom intervalu će i “write enable” signal (we) biti jednak 1. Ovaj signal omogućava upis u tabelu ažuriranih težina perceptrona.

Iz tabele perceptrona se na svaki taktni impuls čita vrijednost težina za trenutni PC, i upisuje se u tabelu konduktora, zajedno sa adresom (vrijednost PC-a). Ove upisane vrijednosti, kada update signal bude jednak jedinici, se prosleđuju kolu za ažuriranje težina koje obavi inkrementiranje, dekrementiranje, ili ih ostavi istima, i onda ih proslijedi na upis u tabelu perceptrona.

### Generisanje predikcije.

Iz generatora predikcije se dobija predikcija :

module prediction_generator(

output prediction,

input [NODES_NUM-1:0] GHR,

input [NODES_NUM * WEIGHT_WIDTH - 1:0] perceptron

);

Koristeći 63 bita iz GHR i jedan bit sklonosti (jedinica), koji zajedno sačinjavaju ulazni GHR signal, kolo invertuje bite težina čiji odgovarajući bit iz GHR je 0 (tj. ishod je NT).

genvar node_idx;

generate

for (node_idx = 0; node_idx < NODES_NUM; node_idx = node_idx + 1) begin: xoring

always @(*) begin

operands[(node_idx + 1) * WEIGHT_WIDTH - 1:node_idx * WEIGHT_WIDTH] = perceptron[(node_idx + 1) * WEIGHT_WIDTH - 1:node_idx * WEIGHT_WIDTH] ~^ {WEIGHT_WIDTH{GHR[node_idx]}};

end

end

endgenerate

gdje je node_idx, indeks određene težine perceptrona, čiji se bitovi XNOR-uju sa odgovarajućim bitom GHR-a. XNOR-ovanjem  se invertuju bitovi težina. Operandi (invertovane i neinvertovane težine) se prosleđuju Valasovom stablu sabirača koje vraća zbir svih operanada, tj y iz formule 1, na osnovu čijeg znaka se dobija predikcija, tj. izlazni signal cijelog kola.

### Ažuriranje težina

Kola za ažuriranje prvo provjeri da li je težina dostigla ekstremnu vrijednost, i ako jeste, da li će ažuriranje natjerati da je pređe, tj. da li će doći do overflow-a. Primjer provjere da li se težina može dekrementirati:

(extremes[node_idx] == 1) && (buffered_outcome != GHR[node_idx]

Nakon provjere, operand dolazi na kolo sabirača koje ga inkrementira/dekrementira, kao što je opisano u poglavlju 5.1.4.

### Ažuriranje GHR-a bloka

GHR koji se koristi za predikciju je samo dio većeg pomjeračkog registra dužine  GHR-a i još 3 bita koja se koriste za ažuriranje težina. Ovaj pomjerački registar pomjera sadržaj udesno na početku taktnog intervala, ako je start bio jednak jedinici u prethodnom taktnom intervalu, tj. pomjera sadržaj samo kada se registrovala instrukcija grananja. Ono što se upisuje na mjesto MSB-a je izračunata predikcija. Još jedna važna funkcija ovog kola jeste da kada dođe tačni ishod grananja iz EX faze, da mu odredi mjesto i da ga upiše.

Lokacija za upis tačmog ishoda grananja se dobija po formuli:

lokacija=MSB-(startt-1+startt-2)

gdje je t diskretna vremenska oznaka taktnog intervala.

# Eksperimentalni rezultati

## Rezultati sinteze

Sinteza je rađena za platformu Virtex-7 VC707 Evaluation Platform, Xilinx XST alatom. Slijede neki djelovi izvještaja sinteze.

Lista korišćenih logičkih komponenti:

| # RAMs | 1 |
| --- | --- |
| 65536x512-bit dual-port RAM | 1 |
| # Adders/Subtractors | 1276 |
| 2-bit adder | 1148 |
| 8-bit adder | 128 |
| # Registers | 10 |
| 1-bit register | 7 |
| 2-bit register | 2 |
| 67-bit register | 1 |
| # Latches | 2880 |
| 1-bit latch | 2880 |
| # Comparators | 64 |
| 1-bit comparator equal | 64 |
| # Multiplexers | 1032 |
| 1-bit 2-to-1 multiplexer | 1026 |
| 16-bit 4-to-1 multiplexer | 1 |
| 64-bit 4-to-1 multiplexer | 1 |
| 67-bit 2-to-1 multiplexer | 4 |
| # Xors | 257 |
| 1-bit xor11 | 1 |
| 1-bit xor2 | 64 |
| 8-bit xor2 | 192 |

Tajming izvještaj:

Speed Grade: -2

Minimum period: 12.860ns (Maximum Frequency: 77.761MHz)

Minimum input arrival time before clock: 17.380ns

Maximum output required time after clock: 13.476ns

Maximum combinational path delay: 17.996ns

## Tačnosti različitih konfiguracija

Za proučavanje tačnosti pri različitim parametrima i konfiguracijama perceptrona iskorišćenu su tragovi i kod sa implementiranim gshare predviđačem, iz projekta za kurs CSE240A [10] Univerziteta Kalifornija iz San Dijega, pa je dato i poređenje sa gshare predviđačem. Rezultati dobijenih ovim kodom, napisanim u C jeziku, su vjerodostojni onim koje daje Verilog simulacija, s obzirom da je „identičan“ kodu napisanom u Python-u, koji je služio za testiranje i pravljenje stimulusa Verilog implementacije.

Promjena koja je imala najviše značaja je bilo postavljanje granice, θ, koju apsolutna vrijednost y može dostići. Iz rada Himenesa i Lina, ona se dobija formulom (eksperimentalna):

θ=1.93*h+14

gdje je h dužina GHR-a. Uticaj ove promjene je dat na slici 6.

Slika 7 govori o uticaju ne korišćenja sabirača za mijenjanje znaka operanada (kod negacije težina), već XNOR kola. Na nekim tragovima, ova hardverska optimizacija čak donosi i bolje rezultate.

Na slici 8 je poređenje netačnosti, procenat pogrešno predviđenih ishoda grananja, perceptronskog predviđača i g-share predviđača.

Slika 6. Procenat netačnosti u zavisnosti od θ

Slika 7. Uticaj ne korišćenja sabirača na netačnost

Slika 8. Poređenje netačnosti predviđača na 4MB memorije

# Ideje za poboljšavanja predviđača

U ovom obliku, uključujući θ, perceptronski predviđač se ne čini kao dobar izbor, jer mu performanse ne opravdavaju vrijeme propagacije, poglavlje 3.2.1, ali on ipak ostavlja prostor za unapređenje.

Brzina se može popraviti na štetu efikasnosti tako što bi se koristio neki brži predviđač, uz ovaj, koji bi davao predikcije u nekom prihvatljivijem vremenu, a predikcija perceptrona bi kasnije stupila na snagu.

U radu Himenesa i Lina [1] se govori o tome kako se vrijednost y, čija apsolutna veličina govori o sigurnosti u predikciju, može iskoristi prilikom odabira predviđača u kompleksnim sistemima, sastavljenim od više predviđača.

Optimizacija koja bi najviše poboljšala tačnost predviđanja bi bila da se osiguraju da prethodna grananja čiji ishodi su u GHR-u odgovaraju istim prethodnim grananjima svaki put kada se naiđe na instrukciju grananja (iz poglavlja 4.2.1). Kako je ovo malo moguće, ovo bi se trebalo omogućiti za one prethodne instrukcije koja su vjerovatne da imaju uticaja na trenutnu granu. Ova optimizacija ne bi imala uticaja na tačnost klasičnih šema.

## Komentar na linearnu razdvojivost vektorskog prostora grananja

Jednostavnost linearnih funkcija ne daje mnogo prostora za traženje veza među grananjima za iskorišćavanje. Što se tiče ukupnog vektorskog prostora grananja, nije mi poznato da li postoji neki analitički model koji bi ga opisao. A i da postoji, za taj komplikovani model nijedan predviđač ne bi ispunjavao ograničenja procesora.

Perceptron računa ishod linearnom jednačinom (formula 1.). Ovaj račun, izgleda kao nešto što bi se moglo iskoristiti u programima  sa aritmetičkim operacijama, npr.

if (uslov1){ x = 1; …}

else {x = -1; …}

if (uslov2){ y = 1; …}

else {y = -1; …}

if (uslov3){ z = 1; …}

else {z = -1; …}

if  (2x  -5y + z + 11> 0) {…}

else {…}

Posljednja instrukcija grananja je savršen primjer gdje bi perceptron uspio da nauči ponašanje grane (nakon dovoljno učenja), a klasične šeme ne.

# Zaključak

U radu je predstavljeno perceptronsko predviđačko kolo, najjednostavniji predviđač na principu neuralnih mreža, njegova efektivnost i jedan od načina njegove hardverske implementacije. Dato je poređenje sa g-share predviđačem, i navedene su njihove prednosti i mane. Najveća prednost mu je veliki GHR čijim rastom prostorni zahtjevi rastu linearno, za razliku od klasičnih šema gdje je rast eksponencijalan. Najveća mana je veliko vrijeme kašnjenja signala, za koje je najodgovorniji proces sabiranja velikog broja težina.

Navedene su i moguće optimizacije perceptronskog predviđača, koje mogu biti i kompajlerske i arhitekturalne. One mogu povećati i tačnost i brzinu predviđanja.

Jedan od autora originalnog rada o predviđanju sa perceptronom [1], Danijel Himenez, je takođe predstavio poboljšanu šemu ovog predviđača u svom radu iz 2003 [3]. Ona uveliko skraćuje proces sabiranja potreban za dobijanje predviđanja.

Ovi predviđači grananja su zastupljeni u modernim procesorima, kako AMD-ov Ryzen [11] i Samsung Exynos [12]  koriste neuralne mreže za predviđanje.

Budući rad će se fokusirati na doradu Verilog dizajna, da postane potpuno konfigurabilan (pomoću parametara), da ima automatizovanije testove i mjerenje tačnosti. Takođe, ispitivaće se koje sve odlike mogu imati uticaje na predviđanje, sem GHR-a. Neke koje bi mogle imati uticaja su: broj skorašnjih netačnih predviđanja i veličina stack-a.

Literatura

| [1] | D. A. Jiménez / C. Lin, „Dynamic Branch Prediction with Perceptrons,“ u 7th International Symposium on High-Performance Computer Architecture, Washington, 2001. |
| --- | --- |
| [2] | J. L. Hennessy / D. A. Patterson , Computer Architecture: A Quantitative Approach, 6 ur., Morgan Kaufmann, 2017. |
| [3] | D. A. Jiménez, „Fast Path-Based Neural Branch Prediction,“ 36th International Symposium on Microarchitecture, 2003. |
| [4] | Wikipedia, „Branch predictor,“ [Na mreži]. Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Branch_predictor#Two-level_predictor. [Poslednji pristup 14 Februar 2019]. |
| [5] | „Intel Core i7 - Nehalem Architecture Dive,“ [Na mreži]. Dostupno na: https://www.bit-tech.net/reviews/tech/cpus/intel-core-i7-nehalem-architecture-dive/5/. [Poslednji pristup 19 Februar 2019]. |
| [6] | C.-C. Lee, . I.-C. K. Chen / T. N. Mudge, „The bi-mode branch predictor,“ u 30th Annual International Symposium on Microarchitecture, 1997. |
| [7] | N. Reddy, 2017 Mart 2017. [Na mreži]. Dostupno na: https://youtu.be/1EWq6uqzc_Y?t=220. |
| [8] | Wikipedia, „Wallace tree,“ [Na mreži]. Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_tree. [Poslednji pristup 16 Februar 2019]. |
| [9] | Wikipedia, „Wallace tree,“ [Na mreži]. Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_tree. |
| [10] | A. Gupta, „CSE240A Branch Predictor Project,“ [Na mreži]. Dostupno na: https://github.com/ajgupta93/gshare-and-tournament-branch-predictor. [Poslednji pristup 16 Februar 2019]. |
| [11] | AMD, „AMD Takes Computing to a New Horizon with Ryzen™ Processors,“ [Na mreži]. Dostupno na: https://www.amd.com/en/press-releases/amd-takes-computing-2016dec13. [Poslednji pristup 17 Februar 2019]. |
| [12] | „Exynos M1 - Microarchitectures - Samsung,“ [Na mreži]. Dostupno na: https://en.wikichip.org/wiki/samsung/microarchitectures/m1. [Poslednji pristup 17 Februar 2019]. |

Prostorna zahtjevnost se odnosi na veličinu kola, tj. broj logičkih komponenata potreban za implementaciju

Izvršavanje instrukcije u smislu obavljanja aritmetičko-logičke operacije enkodirane u instrukciji. Razlikovati od pojma „izvršavanja instrukcije“, korišćenog u prethodnim rečenicama, koji se odnosi na sveukupni proces učitavanja, obrade i upisa rezultata date instrukcije.

Grananja su različiti putevi koje kod prolazi u toku svog sekvencijalnog izvršavanja

Aritmetičko-logičke operacije se obavljaju u fazi EX

Ulaženje koda koji se izvršava u blok koda petlje može biti implementirano kao uzimanje grane ili kao ne uzimanje, i implementacija nema uticaja na predviđanje.

Sklonost mjeri težnju grananja da ima određen ishod, tj. zbir ukupnog broja puta kad je grana bila uzeta minus broj puta kada nije.

Nejednakost koja se dobija iz formule 1 kada gleda da li je izlaz perceptrona, y, veći ili jednak 0.

To jeste, što prostor više liči na linearno razdvojivi i nema previše miješanja klasa.

Ne koristi se cijela vrijednost PC za indeksovanje (zahtijevalo bi previše memorije), već samo određeni dio.

U predviđanju grananja su dvije klase, grana T (uzeta) ili grana NT (neuzeta), u hardveru označene sa 1 i 0, respektivno. Prilikom računanja y, 0 postaje -1.

lista adresa instrukcija grananja i njihovih ishoda